2024 YILI

MUHTELİF CARASKAL VE ÇEKTİRME

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak muhtelif caraskal ve çektirme satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1- Elle Kumandalı Bakla Zincirli Caraskal (1,2,3 ve 4. Kalemler)

2.1.1- Caraskal elle kumandalı tip bakla zincirli olacaktır.

2.1.2- Zincirler kalibre edilmiş ve EN 818-7 standardına uygun min. 8 mm çapta yuvarlak baklalı olacaktır.

2.1.3- Zincir donam sayısı 2 olacaktır.

2.1.4- Dişliler 8620 veya daha iyi kalite sementasyon çeliğinden ısıl işlem görmüş olacaktır.

2.1.5- Caraskal kapalı tip ve çelik döküm gövdeli olacaktır.

2.1.6- Fren sistemi yükü istenilen yükseklikte otomatik olarak emniyetle durmasını sağlayacak özellikte olacaktır.

2.1.7- Kancalar dövme çelikten imal edilmiş ve emniyet mandallı olacak ve yük kancası ekseni etrafında 3600 dönecektir.

2.1.8- Caraskal statik olarak taşıma kapasitesinin +50 %’si ile test edilecek ve test sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.

2.2- Elle Kumandalı Bakla Zincirli Çektirme  (8,9,10 ve 11. Kalemler)

2.2.1- Kalibre edilmiş zincir standartlara uygun yuvarlak baklalı zincir tipinde olacaktır.

2.2.2- Fren sistemi, yükü emniyetle olarak istenen pozisyonda tutacaktır.

2.2.3- Yük kancası kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde monte edilmiş, emniyet mandallı ve yüksek kaliteli çelikten yapılmış olacaktır.

2.2.4- Yük taşıyıcı elemanların emniyet faktörü min. 4 olacaktır.

2.2.5- Tüm çektirmeler statik olarak taşıma kapasitesinin +50 %’si ile test edilecek ve test sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.

2.3- Kollu Çektirme

| Teknik Özellikler | Tip-1 (5. Kalem) | Tip-2 (6. Kalem) | Tip-3 (7. Kalem) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1- Genişlik | ~230 mm | ~520 mm | ~250 mm |
| 2.3.2- Yükseklik | ~200 mm | ~200 mm | ~200 mm |
| 2.3.3- Ağırlık (Maks.) | 4800 gr. | 7000 gr. | 4400 gr. |
| 2.3.4- Kol Miktarı | 3 Kollu | 2 Kollu | 2 Kollu |

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Firmalar, teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususları sırasına göre tek tek cevaplandırılacak ve teklifle birlikte verecektir.

3.2- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif edilen ürünler katalogda işaretlenecektir.

3.3- Firmalar, ürünlere ait makine direktiflerine uygun (2006/42/AT) CE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.4- Firmalar, teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak ihalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.5- Çektirme ve caraskallar iki kat boyanmış olacaktır.

3.6- Yüklenici firma, teklif edilen teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 2 yıl garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza tüm masrafları firmaya ait olmak üzere firmaca giderilecektir.

3.7- Aynı kapasitedeki teçhizatların tüm parçaları eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.

3.8- Yüklenici, malzemeleri bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.9- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

4- KONTROL, MUAYENE, KABUL VE TESLİM YERİ

4.1- Makinelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. Yüklenici, işin teslim tarihinden itibaren faturayı azami yedi gün içinde düzenleyecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzeme en geç 75 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2-Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibidir.

| SIRA NO | MALZEMENİN CİNSİ | İHTİYAÇ BİRİMİ | MİKTAR (ADET) | TOPLAM MİKTAR (ADET) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bakla Zincirli Caraskal (1 ton, 5 m) | Amasra TİM | 6 | 6 |
| 2 | Bakla Zincirli Caraskal (1,5 ton, 3 m) | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 3 | Bakla Zincirli Caraskal (3 ton, 3 m) | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 4 | Bakla Zincirli Caraskal (3 ton, 5 m) | Amasra TİM | 10 | 10 |
| 5 | Üç Kollu Çektirme (230x200 mm) - Tip-1 | Kozlu TİM | 1 | 2 |
|  |  | Karadon TİM | 1 |  |
| 6 | İki Kollu Çektirme (520x200 mm) - Tip-2 | Üzülmez TİM | 2 | 2 |
| 7 | İki Kollu Çektirme (250x200 mm) - Tip-3 | Karadon TİM | 2 | 2 |
| 8 | Bakla Zincirli Çektirme (1,5 ton, 1,5 m) (Hubzug) | Karadon TİM | 2 | 2 |
| 9 | Bakla Zincirli Çektirme (2 ton, 2 m) (Hubzug) | Armutçuk TİM | 5 | 5 |
| 10 | Bakla Zincirli Çektirme (3 ton, 1,5 m) (Hubzug) | Karadon TİM | 4 | 20 |
|  |  | Armutçuk TİM | 6 |  |
|  |  | Amasra TİM | 10 |  |
| 11 | Bakla Zincirli Çektirme (6 ton, 1,5 m) (Hubzug) | Karadon TİM | 18 | 18 |

|  | - TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| - MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |