TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

AĞ VİDEO KAYDEDİCİSİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KAPSAM

Bu şartname Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra ve Armutçuk Müesseseleri için belirtilen özelliklere haiz, kayıt cihazının teminini kapsar.

.

- GENEL HUSUSLAR

- İstenilen Ağ Video Kaydedici (NVR) ONVIF platformu ile uyumlu Onvif Steering Komite, Technical Komite yada İletişim komitesi üyesi markalardan seçilecektir.

- İstenilen Ağ Video Kaydedici (NVR)  cihazı 24 saat sürekli çalışma prensibine seçilecektir..

- Şartnamede belirtilen hususlar istekliler tarafından minimum değerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek cihaz eşdeğer veya daha üstün özellikli ürünler olabilecektir.

- Her türlü aktif cihazlar ani voltaj ve kısa devrelere karşı korumalı olmalıdır.

- İstekliler, bu teknik şartnamedeki şartları taşıyan önerdikleri ürünün modelini açık bir şekilde EK-1 ‘de tablo halinde belirteceklerdir.

- Ağ kayıt cihazındaki toplam disk kapasitesi en az 144TB olacaktır. Teklif edilen kayıt cihazının yeterli disk slotu olmaması durumunda yüklenici kayıt cihazı ile bağlantılı ilave disk kayıt ünitesi kullanabilecektir.

- Teklif edilecek ürünler için End Of Life (EOL) duyurusu yapılmamış olmalıdır.

- Bilgi ve belgelerde herhangi bir yanlış veya yanıltıcı beyan kanaati oluşması durumunda gerekli yasal işlemler yapılarak söz konusu teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

- Cihazın asgari uyması gereken standartlar aşağıda belirtilmiştir. İstekliler tarafından önerilen cihazların bu standartlara uyum sağlayıp sağlamadığı, cihaza ait katalogdan ve üretici firmanın kendi web sitesinden kontrol edilecektir.

MALZEMENİN KALİTESİ

- Teklif edilen tüm cihazlar, üretici firmaların geliştirdiği en son teknoloji ürünü olacaktır. Cihazlarda kullanılan her türlü malzeme ve aksesuarlar yeni, kullanılmamış olacaktır. Bütün cihazlar ve malzemeler her türlü paslanma, küflenme, toz, şok ve titreşime karşı uygun bir şekilde korunmuş olacaktır. Sağlamlık ve fiziki dayanıklılık önemli olup, bilhassa sık sık sökülüp takılabilen vida yuvaları, yataklar, düğmeler vs. zamanla deforme olmamalı ve aşınmamalıdır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- 128 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI

  - Cihazın 128 adet IP kamera kayıt özelliği olmalıdır.

  - Cihazda Ekran Ara yüzü için en az 2 adet HDMI veya VGA çıkışı olmalıdır.

  - Cihaz en az 16 kanalı senkronize oynatabilmelidir.

  - Cihazın kayıt sıkıştırma özelliği H.265, H.264 olmalıdır.

  - Cihazın canlı ve kayıt oynatma çözünürlüğü 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ CIF olmalıdır.

  - Cihaz giriş bant genişliği en az 380 Mbps, çıkış bant genişliği en az 380 Mbps değerinde olmalıdır.

  - Cihazın üzerinde en az 3 adet RJ-45 (10/100/1000Mbps) ethernet girişi  olmalıdır.

  - Cihaz P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollerini desteklemelidir.

  - Cihaza, iPhone, iPad, Android cihazlarla erişilebilmelidir.

  - Cihaz Dahili HDD depolama özelliği RAID 0/1/5/6/10 destekli, her biri en az 10TB kapasiteyi destekleyecek şekilde, minimum 12 adet çalışırken sökülüp takılabilen (Hot Swap) SATA III portu olmalıdır.

  - Cihaz ile aynı marka kamerada analiz olması halinde video içerik analizi yüz algılama, izinsiz giriş, sınır ihlali, ses algılama, sahne değişikliği algılama ve auto tracking desteği olmalıdır.

  - Cihazın video içerik analizinden yüz arama ve davranış analizi araması yapılabilmelidir.

  - Cihaz , 3 adet USB arayüzüne sahip olmalıdır.

  - Cihaz üçüncü parti IP kamera desteği için ONVIF ile uyumlu çalışabilmelidir.

  - Cihaz ,100 ~ 240V AC güç ile çalışabilmelidir.

  - Cihaz üzerinde çalışırken söküp takılan yedekli (Redundant) güç kaynağı olmalıdır. (Üzerinde çift güç kaynağı takılı olmalıdır.)

  - Network Kayıt Cihazı, ANR özelliğine sahip olmalı, bu özellik ile ağ bağlantısında kopma durumunda; uyumlu kameralar üzerindeki Sd karttaki kayıtları; kamera ağ bağlantısı yeniden sağlandığında, ağ kopma sırasındaki verileri SD kart üzerinden otomatik çekebilmelidir.

  - Genel sistemin uyumunda sorun yaşanmaması için kayıt cihazı kameralarla aynı marka olmalıdır.

  - Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır.

  - EZStation yazılımı ile uyumlu çalışabilmelidir.

  - İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

  - İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.

  - İstekli, teklif ettiği kayıt cihazı için üreticinin Türkiye ofisinden ihale adına düzenlenmiş satış yapmaya ve servis vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi alacaktır. Yetki belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

- Yüklenici firma sipariş edilen ürünlerin ilgili işyerine kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur.

- İstekliler, bu teknik şartnamedeki şartları taşıyan önerdikleri ürünün marka ve modelini açık bir şekilde EK-1 E maddesindeki tabloda belirtilecek ve İdare tarafından istenilen Yeterlilik Bilgisi Tablosunda beyan edilen bilgileri tesvik eden belgeleri ile birlikte idareye sunulacaktır. Aksi durumda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklif veren istekli, teklif ettiği Ağ Video Kaydedici (NVR) için, üreticinin Türkiye’ deki yerleşik ofisinden alınmış yetkili satıcılık belgesini teklif ile birlikte sunacaktır. Distribütör, ithalatçı, yetkili satıcı, bayi gibi firmaların düzenlediği yetkili satıcılık belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklif edilecek malzeme son teknoloji ürünü ve yeni olacaktır.

- Tüm ürünler en az 3 yıl garantili olacaktır. Sistemi kuran firma 3 yıl süreyle ücretsiz servis ve destek hizmeti verecektir.

- Sistemi kuran firma arıza anında en geç 2 saat içinde telefon, en geç 12 saat içinde yerinde hizmet verecektir.

- Teçhizatlara garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler firma tarafından ücretsiz olarak ve en fazla 10 (on) işgünü içerisinde gerçekleştirilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından ödenecektir.

- Firmalar teslim sürelerini tekliflerinde belirteceklerdir. Siparişi alan firmalar malzemenin teslimini ve kurulumunu 10 (on) gün içinde gerçekleştirecektir

- Malzemenin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 3 (üç) gün sorunsuz olarak çalıştığının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, APK Daire Başkanlığı teknik personeli, Amasra Müessesesindeki teknik personel ile birlikte müştereken yapılacaktır.

- TTK BGYS Politikaları uyarınca, idareye ait bilgilerin korunması maksadıyla, yükleniciler ile 3.Taraf Gizlilik Sözleşmesi imzalanır.

- Kurum personelinin ilgili firma destek personeline kolay erişimini sağlayacak şekilde (telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) iletişim bilgileri firmaca bildirilecektir.

- İhale kısmi teklife kapalıdır.

- Yüklenici sözleşmeye konu yükümlülüklerini yaparken, Kurum bilgi güvenliği politikalarına uymak zorundadır.

- Yüklenici personelinin İdarenin bilişim kaynaklarına erişimi, İdare tarafından sağlanan VPN hizmeti üzerinden yapılır.

- Firmalar tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak verecektir.

- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- CİNS VE MİKTARLARI

| MALZEME ADI | VERİLEN MARKA-MODEL | Miktar | Br. | Tutar(TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 128 KANAL NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI |  | 2 | ad. |  |
|  |  | Genel Toplam |  |  |