2023 YILI

BURAJ MAKİNESİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak balast sıkıştırmak amacıyla 1 takım (2 adet) buraj makinesi satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

| 2.1- Ataşmansız uzunluk: | ~ 840 mm |
| --- | --- |
| 2.2- Ataşmansız genişlik: | ~ 490 mm |
| 2.3- Aletsiz derinlik: | ~ 345 mm |
| 2.4- Ağırlık: | ~ 24 kg |
| 2.5- Darbe sayısı: | 1.350,0 1 dk |
| 2.6- Tekli darbe enerjisi: | 55,0 J |
| 2.7- Şanzıman | Merkezkaç kavrama-Tek kademeli alın dişlisi-Pnömatik vurma sistemi |
| 2.8- Uç tutucu: | Ø 27x80 |
| 2.9- Elektrik yük değerleri: | 1,6 kW |
| 2.10- Nominal motor devri: | 4.500,0 1 dk |
| 2.11- Ses seviyesi | ~ 101,0 - 110 dB(A) |
| 2.12- Toplam titreşim değeri ahv | ~ 4,5 m/s² |
| 2.13-Tekrar yağlama aralığı | 40,0 sa |
| 2.14-Açık/Kapalı şalteri | Kapatma tuşu |
| 2.15- Her bir makine için 2 adet 100mm’lik ve 2 adet 80 mm’lik uç verilecektir. |  |

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve talep birimi elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

3.2- Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturanın teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmanın faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmesi gerekmektedir.

4-  GENEL HÜKÜMLER

4.1- Makinalar her iki rayda aynı anda çalışacağından 2 adet =1 takım olarak temin edilecektir. Teklif bedeli 2 adet buraj makinasını içerecektir.

4.2- Satın alınacak teçhizat, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca montajı yapılmış olarak talep birimi olan Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4.3- Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog vereceklerdir. Firmalar tekliflerinde marka ve model belirteceklerdir.

4.4- İmalatçı firma teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı asgari 1 yıl süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir.

4.5- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Fatura 1 takım olarak düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NO |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

7- 	SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

7.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teçhizat en geç 45 gün takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı |
| --- | --- |
| Balast Sıkıştırma Buraj Makinası | 1 takım (2 adet) |

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |