2023 YILI

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

YERALTI KONVEYÖR HABERLEŞME KABLOSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen yeraltı konveyör haberleşme kablosu temin edilecektir.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - 2x4mm²+ 2x2x0,8mm² +1mm² kesitinde bakır ve çelik zırhlı olacaktır.

  - 4 mm² çapında çift sinyal kablosu, 0,8 mm² çapında iki çift telekomünikasyon kablosu, 1 mm² çapında koruyucu kablosu olarak kullanılacaktır.

  - Kablo dış kılıflar arttırılmış alev yayılma direncine sahip olacaktır.

  - Maksimum çalışma sıcaklığı 70 ° olacaktır.

  - Sinyal kablolarının maksimum çalışma voltajı 250V, 500V or 1 kV AC, ≤1,5kV DC olacaktır.

  - Telekomünikasyon kablolarının maksimum çalışma voltajı ≤65V AC, ≤1,2 kV DC olacaktır.

  - Kablo iç ve teknik özellikleri numunemize göre olacaktır.

  - Tanımlama işaretleri 1 metrede bir kablo bilgileri ve metresi yazacaktır.

  - 500 metre 1 tambur olarak teslim edilecektir.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Firmalar ürüne ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanları teklifle beraber sunacaktır.

  - Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

  - Boy toleransı toplamda  ± 3 %  olacaktır.

  - Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. Teslimatı yapan firma ekli form ile   (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Kablonun mekanik ve elektriksel test raporları firma tarafından teslimatta sunulacaktır. Kablonun Alev geciktiricilik testleri TS EN 60332-1-2 ye uygun olacaktır. Bu test ALSz Test İstasyonu teknik personelince Kurumumuz laboratuvarında yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde fabrika testlerine Kurumumuz ilgili teknik personelleri nezaret edecektir.

  - Her türlü test, analiz ve nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

  - Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır. Faturalar bu bilgiler doğrultusunda İdari Şartnameye göre kesilecektir.

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Teklif edilen ürünler; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.

  - Sipariş Miktarları aşağıdaki gibidir.

| NO | KABLONUN CİNSİ | İHTİYAÇ BİRİMİ | SİPARİŞ MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yeraltı Konveyör Haberleşme Kablosu | Amasra TİM | 2.000 metre |

  - Faturalar ekli listede belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815 74300 Amasra BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

EK-1

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41 |  |  |