2023 YILI

### KÖMÜR TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ:

Kurumumuz Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk TİM Müdürlüğünde üretilen 10/18 ve 18-150 mm kömürlerin torbalanmasında kullanılmak üzere 1.600.000 adet lamineli beyaz renk polipropilen torba satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

2.1- Kömür torbası özellikleri:

| Torba Malzemesi | %100 Polipropilen saf hammadde kullanılacaktır. Hurda, standart dışı ve rejenerasyon edilmiş malzeme kullanılmayacaktır. Polipropilen malzemeye ilave edilen kalsit oranı %2’ yi geçmeyecektir.. |
| --- | --- |
| Torba ağırlığı | Torba Toplam Ağırlığı: minimum 64 gr/adet. |
| Boyutlar | Dıştan Dışa En: 50 cm (± 1 cm.) x Boy :75 cm. (± 1 cm.) olacaktır. |
| İplik sıklığı | 1 cm2 ‘de; min 3-4x3-4 atkı ve çözgü ile örülmüş olacaktır |
| İplik türü | 2,5-3,3 mm eninde kendinden renkli polipropilen rafya olacaktır. |
| Dikiş türü | Torbanın tabanı 2,5 cm katlanmış ve zincir dikişi ile sıkı bir şekilde dikilmiş olacaktır |
| İmalat şekli | Torbaların ağzı soğuk kesme olacaktır. |
| Görünüş | Torbalar düzgün ve simetrik görünümlü olmalı, yırtık, delik, ezik, yapıştırma hatası, yüzeyde katlanma, yabancı madde ve kirliliklerle kullanımı etkileyecek türden kusurlar ihtiva etmemelidir. İşaretlemede kullanılan yazılar düzgün ve okunaklı olmalıdır. Renklendirilmiş torbalarda renklendirme dıştan yapılmalı, renk dağılımı başka türlü belirtilmedikçe homojen olmalı, dalgalanma ve renk birikimleri ihtiva etmemelidir. |

2.2- Satın alınacak lamineli polipropilen torbalar 25 kg ağırlığında 10/18 mm ile 18-150 mm ebatlı taş kömürünün torbalanmasında kullanılacaktır.

2.3- Laminasyon rafyaları örtücü nitelikte olup, 22 mikron kalınlığında torbanın iki dış yüzeyinde de eşit miktarda olup tamamını kaplamalıdır. Lamine üzerine ambalaj bandı yapıştırılıp kaldırıldığında dokumadan ayrılmaması gerekmektedir.

2.4- Dokuma özen gösterilmiş ve tübülar (hortum) şeklinde olacaktır.

2.5- Torbaların iki yüzü baskılı olacaktır. Baskılar torbanın bir yüzünü komple kapsayacak şekilde yapılacaktır. Baskı detayları bu teknik şartname ekinde A-4 boyutunda verilmektedir. Torbalar bu şartnamede belirtilen renkte olacaktır. Piyasaya satış yapılacak kömür torbasının ön yüzündeki baskı siyah renkte, diğer yüzündeki baskı (Amblem) ise ekli resimde gösterilen amblem renklerinde olacaktır. Fakir ailelerine yapılacak kömür yardımı torbalarının renkleri ise ekli sayfalardaki gibi olacaktır. Firma altı (6) renk baskı yapabilecek kapasitede olacak ve bu husus tekliflerde açıkça belirtilecektir. Baskı klişesi firma tarafından yapılacaktır.

2.6- Firmalar teklifleri ekinde teklif ettikleri torbalardan şekil yönünden incelenmek üzere 3 adet numune vereceklerdir. İhaleyi alan firma imalata geçmeden önce siparişe esas baskılı torba numunesini 3 adet olmak üzere TTK’ya verecektir. Numuneler şekil yönünden incelenerek TTK’ca uygun bulunması halinde firma imalata başlayacaktır.

2.7- Baskı klişesi 5 renkli olabilecektir. Mürekkep renkleri mavi için DYO FA-0121, kırmızı için DYO FA-2020, siyah için DYO FA-0510 ve sarı için FA-0215 ve Yeşil için DYO FA-0300 olacaktır.

- TESLİM SÜRESİ VE YERİ:

3.1- Polipropilen torbaların teslim suresi ve teslim şekli ekli termin planında belirtilmiştir. İdare talep ettiği taktirde yüklenici 1.600.000 adet torbayı 30 günde teslim edecektir. Yüklenici teklifinde bu hususu teyit edecektir

3.2-Torbaların teslim yeri ilgili Müesseselerin iş sahası olacaktır. Malzemelerin boşaltılması mesai saatleri hafta içi ( 08.00-16.00 ) içinde ve firmaya ait olacaktır.

- AMBALAJ ŞEKLİ:

4.1- Sipariş edilecek torbalar 1000 adetlik olarak balyalanacak, balyaların ambalajı dış etkilerden etkilenmemelidir. Torbaların ambalajı için ek ücret talep edilmeyecektir. Ambalajlanmamış torbalar teslim alınmayacaktır.

- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

5.1-  Teslim edilen torbalar teknik şartnamenin 2.6. maddesine istinaden verilen numunelere göre şekil yönünden uygunluğu ve sipariş esaslarına göre kontrol ve muayene edilecektir.

5.2- TTK gerek gördüğü hallerde, üretimi kontrol etmek amacıyla firmanın üretim merkezinde kalite kontrolü yaptırabilecektir.

5.3- Kontroller teslim edilen her parti mal için uygulanacak ve evsafa uygun bulunmayan ve yerine teknik şartnameye uygun nitelikte olanların teslim edilmesi ile ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya aittir.

5.4- Herhangi bir ihtilaf halinde TTK torbaları resmi bir kuruluşun laboratuarında kontrol ettirme hakkına sahip olup, masrafları üstlenici firma karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

5.5- Torbalar 2,5 metre yükseklikten 25 kg. kömür dolu olarak bırakıldığında patlamayacak, bu deneme torbanın ön, arka, yan ve ağız üzerine bırakıldığında da olumlu sonuç verecektir.

5.6- Kontrol, muayene ve kabul Bülent Ecevit Caddesi No:125 Merkez/ZONGULDAK adresindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

- NUMUNE ALMA VE TESELLÜME ESAS TORBA SAYISI TAYİNİ:

6.1-Yüklenici tarafından Kurumumuz ambarlarına getirilen partiden (torba balyalarından) % 3’ü ayrılacaktır. Bu ayrılan balyaların tümü tartıldıktan sonra sayılacaktır. Bulunan torba sayısı numune balya sayısına bölünerek bir balyadaki ortalama adedi bulunacaktır.

6.2-Partiyi oluşturan balya sayısı ortalama torba adedi ile çarpılarak tesellüm edilecek torba sayısı tespit edilecektir.

- DİĞER HUSUSLAR:

7.1- Firmalar lamineli polipropilen torbalar için TL/Adet fiyat vereceklerdir.

7.2- Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacaktır. Teklifler açık ve net olacaktır.

7.3- Firmalar İdari Şartnamenin 20.maddesi kapsamında alternatif teklif verebilecektir.

7.4- Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarını tanıtıcı iki takım katalog ve/veya broşür vereceklerdir.

7.5- Kullanma esnasında hatalı imalat yapıldığı tespit edilen torbalar yerine uygun olan yenileri ücretsiz olarak firmaca teslim edilecektir.

7.6-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

7.7- Fatura; ekteki müessese dağılımına uygun olarak sözleşme tasarısındaki fatura bilgilerine göre kesilecektir.

7.8- Torba üzerine baskısı yapılmak üzere piyasaya KÖMÜR SATIŞ torba miktarları ekte verilmiştir.

8-SİPARİŞ MİKTARI

8.1- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir. Aylara göre termin planı ekte verilmiştir.

| SIRA NO | ETİNORM | MALZEMENİN CİNSİ | ARMUTÇUK | KOZLU | ÜZÜLMEZ | AMASRA | GEN.TOP (ad.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43 76 76 | KÖMÜR TORBASI | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.600.000 |