2024 YILI

MUHTELİF EL ALETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü, Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak muhtelif el aletleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1- Elektrik Somun Sıkma Sökme Seti

2.1.1- Nominal Giriş Gücü			: 500 W

2.1.2- Rölanti Devir Sayısı			: 800 – 1.900 dev/dak

2.1.3- Gerilim, Elektrik			: 230 V

2.1.4- Devir Sayısı				: 500 – 1.300 dev/dak

2.1.5- Ağırlık					: 3,2 Kg

2.1.6- Maks. Tork (Sert Vidalama)		: 250 Nm

2.1.7- Maks. Tork (Yumuşak Vidalama)	: 160 Nm

2.1.8- Uç Girişi				: 1/2'' Kare

2.1.9- Vida Çapı				: M18

2.1.10- Elektrik Somun Sıkma Sökme Seti, Bosch GDS 18 E Professional marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

2.2- Somun Sıkma Sökme Tabancası

2.2.1- Sökme Torku Kapasitesi		: 1700 Nm

2.2.2- Sıkma Torku Kapasitesi		: 1054 Nm

2.2.3- Lokma Girişi				: 1/2'' Kare

2.2.4- Hava Basıncı				: 6.3 Bar

2.2.5- Hortum Çapı				: 10mm

2.2.6- Hava Bağlantı Diş Ölçüsü		: 1/4”

2.2.7- Hava Tüketimi				: 139 lit/dak

2.2.8- Ayar seviyesi				: 3 Kademe

2.2.9- Ağırlık					: 2 Kg

2.1.10- Vida Çapı				: M16

2.2.11- Somun sıkma sökme tabancası, sıkma yönünde 4 ayar kademeli olacaktır.

2.2.12- Somun sıkma sökme tabancası, Hazet 9012 EL-SPC marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

2.3- Kırıcı Delici

2.3.1- Sürekli Akım Girişi			: 1510 W

2.3.2- Boşta Devir				: 150-310 devir/dk

2.3.3- Darbe Sayısı (Maks.)			: 1200 darbe/dk

2.3.4- Maksimum Uç Çapı			: 52mm

2.3.5- Enerji					: 20 Joule

2.3.6- Maksimum Karot Uç Çapı		: 160mm

2.3.7- Ağırlık					: 11 Kg

2.3.8- Uzunluk				: 599mm

2.3.9- Kablo Uzunluğu			: 5 m

2.3.10- Akım					: 8.0 Ah

2.3.11- Kırıcı delicinin uç sıkışmalarında alet ve kullanıcının zarar görmesini önlemek için tork sınırlandırıcı özelliği olacaktır.

2.3.12- Kırıcı delicide darbeli delme ve kırma fonksiyonları olacaktır.

2.3.13- Kırıcı delicide elektronik hız kontrol butonu olacaktır.

2.3.14- Kırıcı delicide yumuşak başlangıç özelliği olacaktır.

2.3.15- Kırıcı delicide değişken hız özelliği olacaktır.

2.3.16- Kırıcı delicinin ambalaj içeriğinde delme için düz, kırma için D şekilli yan sap, uç yağı ve derinlik mesnedi olacaktır.

2.3.17- Kırıcı Delici, Makita HR5202C marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

2.4- Çift Akülü Darbeli Delici

2.4.1- Akü Gerilimi							: 18 V

2.4.2- Darbe Enerjisi 							: 9 Joule

2.4.3- Nominal Devir Sayısında Darbe Sayısı			: 0 – 3.130 darbe/dk

2.4.4- Devir Sayısı							: 0 – 360 dev/dk

2.4.5- Akü Hariç Ağırlığı						: 7 Kg

2.4.6- Uç girişi							: SDS Max

2.4.7- Betonda, SDS Matkap Uçları İle Delme Çapı		: 12 – 40 mm

2.4.8- Betonda, SDS Matkap Uçları İle Optimum Kullanım Alanı	: 18 – 32 mm

2.4.9- Çift akülü darbeli delicide, geri tepme kontrolü ve aşırı yük emniyet debriyajı olacaktır.

2.4.10- Çift akülü darbeli delici, Bosch GBH 18V-40C Professional marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

2.5- Şarjlı Tork Tabancası

2.5.1- Tip 				: 3/4"

2.5.2- Maksimum Tork		: 950 Nm

2.5.3- Darbeleme Hızı		: 2400 etki/dk

2.5.4- Yüksüz Devir Hızı	     	: 1900 dev/dk

2.5.5- Voltaj				: 18 V

2.5.6- Şarjlı tork tabancası şarj aleti, kemer kancası, taşıma çantası ile birlikte teslim edilecektir.

2.5.7- Şarjlı tork tabancası, DEWALT DCF 899 marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

2.6- Çift Akülü Darbeli Delme Vidalama Matkabı

2.6.1- Tork (Yumuşak/Sert/Maks.)			: 36/64/- Nm

2.6.2- Rölanti Devir Sayısı (1. vites / 2. vites)	: 0 – 630 / 0 – 2.100 dev/dk

2.6.3- Akü Gerilimi					: 18 V

2.6.4- Mandren Çapı (min./maks.)			: 1,5 mm – 13 mm

2.6.5- Akü Hariç Ağırlığı				: 1,2 kg

2.6.6- Tork Kademeleri				: 21

2.6.7- Çift Akülü Darbeli Delme Vidalama Matkabı, kömürsüz motor ve ayarlanabilir geri tepme kontrolü özelliklerinde olacaktır.

2.6.8- Çift Akülü Darbeli Delme Vidalama Matkabı, Bosch GSB 18V-90C Professional marka ya da dengi özelliklerde olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1-  Firmalar malzemelere ait marka ve model bilgilerini belirteceklerdir.

3.2- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.3- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Firmalar, her bir kalem için birim fiyat teklif verebilecek ancak teklif her bir kalemin tamamını kapsayacaktır.

3.4- İstekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.5- Firmalar malzemeleri bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.6- Teklifçi firmalar malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari 24 ay süre için garanti edecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2-Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrikli Somun Sıkma Sökme Seti | MMFİM | 1 |
| 2 | Somun Sıkma Sökme Tabancası | Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü | 1 |
| 3 | Kırıcı Delici |  | 1 |
| 4 | Çift Akülü Darbeli Delici | Üzülmez TİM | 3 |
| 5 | Şarjlı Tork Tabancası |  | 3 |
| 6 | Çift Akülü Darbeli Delme Vidalama Matkabı |  | 2 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |