2024 YILI

HİDROLİK HORTUM VE BAĞLANTI ELEMANLARI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ:

Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak Elektro-Hidrolik Delici Yükleyici makinelerde ve yer altı yarı mekanize sistemde kullanılmak üzere hidrolik hortum ve bağlantı elemanları satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1-E.H. Delici Yükleyici Hidrolik Hortum ve Bağlantı Elemanları

2.1.1-Çift kat tel örgülü hortumlar DIN-EN 853 2ST (SAE 100R 2A veya SAE 100R 2AT )’ya uygun olacaktır.

2.1.2- 11. Kalem hidrolik hortum Ø3/4”  EN 856 4SH ¾” DN 19 WP 400 bar MSHA IC 84/41 e uygun olacaktır.

2.1.3- Bağlantı elemanları (9, 10, 11, 12, 13, 14. kalemler) numunemiz tip ve ölçülerinde olacaktır.

2.2-Yarı Mekanize Sistem Hidrolik Hortum ve Bağlantı Elemanları

2.2.1- Tüm malzemeler %97 su % 3 yağ (petroter ultra safe 10 E) karışımında çalışacaktır. Malzemeler bu karışımda çalışacak özellikte olmalıdır.

2.2.2-Erkek bağlantı (M), Dişi bağlantı (F) olarak sipariş listesinde kodlanmıştır. Başlıklar o-ring ve destek ringleri takılı teslim edilecektir.

2.2.3-Hidrolik hortum bağlantı şekilleri DIN20043-SAE J1467 standardına uygun (madenci tip) olarak tek kanallı olacaktır. Hortum başlık ve soketleri otomat çelikten olup kadmiyum kaplama olacaktır.

2.2.4-Hidrolik bağlantı elamanları için çatlak testi ve raporu verilecektir.

2.2.5-Tüm malzemelerin oringleri ve destek ringleri takılı olacaktır.

2.3-Kurumumuz imalatın her aşamasında yapılan işlemleri gözlemlemek, muayene etmek ya da ettirmekte serbest olacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE ve KABUL:

3.1-Gerekli kontrol, muayene ve kabul TTK Makina ve İkmal Dairesi Baş kanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.2-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER:

4.1-Firmalar bağlantı elemanları numunelerini Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Elektro Mekanik atölyesinde görebileceklerdir.

4.2-Hortumların ve bağlantı elamanlarının içine yabancı madde girmemesi için gerekli tedbirler alınmış olarak teslim edilecektir.

4.3-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.4-Hortumlar madde 5.2’deki ihtiyaç birimleri dağılımında belirtilen uzunluklarda teslim edilecektir.  Teslimatta her kalemde toplam uzunlukların   % 5 az veya fazla teslim edilebilir, teslimat miktarı kadar ödeme yapılır.

4.5-Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.6-Basınç deneylerine ait test sertifikalarını teslimatla birlikte verilecektir.

4.7-Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.8-Kısmi teklif verilebilir ancak; (8,9, 10, 12, 13 ve 14. kalem) kendi aralarında, (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28.kalem) kendi aralarında ve (29, 30, 31, 32, 33 ve 34.kalem) kendi aralarında bir grup oluşturmaktadır. Grup malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden, grup çalışan kalemlerin hepsine birim fiyat teklifi verilecektir. Grup olmayan her kaleme ya da istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir.

4.9-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha  (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

# 5.1-Malzemeler en geç 90 takvim günü içinde teslim edilecektir. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimleri |  |  |  | Toplam Miktar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Üzülmez TİM | Karadon TİM | Kozlu TİM | Amasra TİM |  |
| 1 | 812 073 0011 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø3/4” SAE 100R 2A’ya uygun) | - | 300 | - | - | 300 metre |
| 2 | 812 073 0012 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø3/8” SAE 100R 2A’ya uygun) | 100 | 100 | - | - | 200 metre |
| 3 | 812 073 0013 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø1/4” SAE 100R 2A’ya uygun) | 100 | - | - | - | 100 metre |
| 4 | 812 073 0014 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø1/2” SAE 100R 2A’ya uygun) | 300 | 250 | - | - | 550 metre |
| 5 | 812 073 0015 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø1” SAE 100R 2A’ya uygun) | 100 | 100 | - | - | 200 metre |
| 6 | 812 073 0016 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø5/16” SAE 100R 2A’ya uygun) | 100 | - | - | - | 100 metre |
| 7 | 812 073 0017 | Çift kat çelik tel örgülü hidrolik hortum (Ø5/8” SAE 100R 2A’ya uygun) | - | 50 | - | - | 50 metre |
| 8 | 812 073 0018 | R Ø3/4” Düz sökülebilir tip hortum bağlantı elemanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 9 | 812 073 0024 | Ø3/8” Düz sökülebilir tip hortum bağlantı elemanı (dişi) (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 10 | 812 073 0025 | Ø5/16” Düz presli tip hortum bağlantı elemanı (dişi) (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 11 | 812 073 0028 | Hidrolik hortum (TS EN 856 4SH Ø3/4” DN19 WP 420 bar MSHA IC 84/41uygun olacaktır.) | 100 | - | - | - | 100 metre |
| 12 | 812 073 0251 | Ø1/4” Düz presli tip hortum bağlantı elemanı (dişi) (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 13 | 812 073 0253 | Ø1/2” Düz presli tip hortum bağlantı elemanı (dişi) (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 14 | 812 073 0256 | Ø1” Düz presli tip hortum bağlantı elemanı (dişi) (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 15 | 812 073 1050 | 5/16'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 16 | 812 073 1051 | 5/16'' boru diş dişili erkekli dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 17 | 812 073 1052 | 3/4'' boru diş iki tarafı erkek nipel (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 18 | 812 073 1053 | 3/8'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 19 | 812 073 1054 | 3/8'' boru diş dişi-erkek dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 20 | 812 073 1055 | 5/8'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 21 | 812 073 1056 | 5/8'' boru diş iki tarafı erkek dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 22 | 812 073 1057 | 1/2'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 23 | 812 073 1058 | 1/2'' boru diş dişi erkek dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 24 | 812 073 1059 | 1/4'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 25 | 812 073 1060 | 1/4'' boru diş dişi erkek dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 26 | 812 073 1061 | 3/4'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 27 | 812 073 1062 | 3/4'' boru diş dişi erkek dirsek (numuneli) | 10 | - | - | - | 10 adet |
| 28 | 812 073 1063 | 1'' boru diş hortum başlığı (fişekli) (numuneli) | 20 | - | - | - | 20 adet |
| 29 | 812 074 0306 | Ø1/4” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 30 | 812 074 0307 | Ø1/2” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 31 | 812 074 0309 | Ø3/4” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 32 | 812 074 0310 | R 1” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 33 | 812 074 0314 | Ø3/8” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| 34 | 812 074 0316 | Ø5/16” Düz presli tip hortum içi sıkma kovanı (numuneli) | 100 | - | - | - | 100 adet |
| MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİNE AİT HİDROLİK HORTUMLAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimleri |  |  |  | Toplam Miktar |
|  |  |  | Üzülmez TİM | Karadon TİM | Kozlu TİM | Amasra TİM |  |
| 35 | 847 017 0302 | DN10 emniyet valfi set 360 bar (Mavi-Beyaz) (DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 100 | 100 adet |
| 36 | 847 017 0511 | DN10 4SP hidrolik hortum 3900mm (DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 200 | 200 adet |
| 37 | 847 017 0512 | DN10 4SP hidrolik hortum 2700mm (DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 200 | 200 adet |
| 38 | 847 017 0513 | DN10 4SP hidrolik hortum 1700mm (DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 100 | 100 adet |
| 39 | 847 017 0533 | DN10 Girişli Tek Taraflı Flanşlı Hidrolik Kilit PN 400 ((DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 40 | 40 adet |
| 40 | 847 017 0535 | DN10 Girişli Hidrolik Çift Taraflı Kilit ((DIN20043 – SAE J1467) | - | - | - | 30 | 30 adet |
| 41 | 847 017 0968 | DN10 4SP 710mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 42 | 847 017 0969 | DN10 4SP 620mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 43 | 847 017 0970 | DN10 4SP 550mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 44 | 847 017 0971 | DN10 4SP 1020mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 45 | 847 017 0972 | DN10 4SP 820mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 46 | 847 017 0973 | DN16 4SP (5/8’’) 1060mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 200 | - | 200 adet |
| 47 | 847 017 0974 | DN19 4SP (3/4’’) 1060mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 200 | - | 200 adet |
| 48 | 847 017 0996 | DN19 4SP (3/4’’) 5000mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 50 | - | 50 adet |
| 49 | 847 017 0997 | DN25 4SP 5000mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 50 | - | 50 adet |
| 50 | 847 017 0998 | DN10 4SP 5000mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 20 | - | 20 adet |
| 51 | 847 017 0999 | Tam Akış Kontrol Kumanda | - | - | - | 15 | 15 adet |
| 52 | 847 018 0648 | DN10 4SP 300mm hidrolik hortum (DIN20043 başlık ile MM ve sızdırmazlık elemanlarıyla birlikte) | - | - | 150 | - | 150 adet |
| 53 | 847 018 1056 | DN10 4SP hidrolik hortum | - | - | - | 200 | 200 metre |
| 54 | 847 018 1085 | DN12 4SP hidrolik hortum | - | - | - | 50 | 50 metre |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |