2023 YILI

HAVALI SOMUN SIKMA SÖKME TORK TABANCASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen havalı somun sıkma sökme tork makineleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

| 2.1 | Havalı somun sıkma sökme tork tabancası | TİP 1 | TİP 2 | TİP 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Çıkış mili soket karesi Civata kapasitesi-çapı | 3/4” 32 mm | 1” 45 mm | 1/2" 19 mm |
| 2.1.2 | İleri yönde minimun çalışma torku | 400 Nm | 400 Nm | 180 Nm |
| 2.1.3 | İleri yönde maksimum çalışma torku | 1400 Nm | 1400 Nm | 760 Nm |
| 2.1.4 | Geri yönde maksimum tork | 1750 Nm | 1750 Nm | 1080 Nm |
| 2.1.5 | Dakika başına üfleme | 1050 | 1050 | 1200 |
| 2.1.6 | Ağırlık (maks.) | 4,5 kg | 4,6 kg | 2,5 kg |
| 2.1.7 | Uzunluk (maks.) (mm) | 250 | 255 | 200 |
| 2.1.8 | Hava girişi diş ölçüsü | 3/8 | 1/2” | 1/4" |

2.1.9-  Hortum çapı: 10-13 mm

2.1.10-  Çalışma basıncı 4 - 6,3 barda çalışabilir olacaktır.

2.1.11- Her iki dönme yönünde (sağ/sol) sıkma momenti uygulayabilecek ve darbeli olacaktır.

2.1.12- Döndürme momenti istenilen sabit bir değere ayarlanabilir tetikli olacaktır.

2.1.13- Makine korozyona karşı korunmuş, sağlam metal gövdeli olacaktır.

2.1.14- Rotor kanatçıkları yağa ve suya dayanıklı olacaktır.

2.1.15- Hava çıkışı istenilen yöne ayarlanabilecektir.

2.1.16- Makinelerle birlikte bedelsiz olarak verilecek olanlar:

- Her bir makinanın giriş nipeline uygun mini yağlayıcı verilecektir.

- Uygun tipte taşıma çantaları ile birlikte verileceklerdir.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Firmalar teklif ile ya da teslimle birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak teknik şartnamenin 2.1 maddesindeki ürünler için aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Firmalar belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse bu durumu yazılı olarak beyan edecektir.

3.2-  Firmalar malzemelere ait marka ve model bilgilerini belirtileceklerdir.

3.3- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.4- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde 1 adet  alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.5- Firmalar malzemeleri bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.6- Teklifçi firmalar malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari 24 ay süre için garanti edecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmalar, işin teslim tarihinden itibaren faturaları azami yedi gün içinde düzenleyecektir.

5- FATURA DÜZENLEME

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ:

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 45 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2- Sipariş miktarları ve talep birimleri aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | Talep Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) | Toplam Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basınçı Havalı Tork Tabancası (Tip 1 - 3/4") | Karadon TİM | 3 | 38 |
|  |  | Kozlu TİM | 10 |  |
|  |  | Armutçuk TİM | 10 |  |
|  |  | Üzülmez TİM | 15 |  |
| 2 | Basınçı Havalı Tork Tabancası (Tip 2 – 1”) | Karadon TİM | 1 | 1 |
| 3 | Basınçı Havalı Tork Tabancası (Tip 3 – 1/2") | Karadon TİM | 1 | 1 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |